Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe

30.03.2016 r.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „BASSO” Sp. z o.o.

33-388 Gołkowice Dolne 201

Data

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Przebudowa i nadbudowa części budynku produkcyjno-magazynowego.

Inwestycja będzie realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia

Oferta powinna objąć przebudowę i nadbudowę budynku produkcyjno-magazynowego w zakładzie produkcyjnym PPRS. „BASSO” Sp. z o.o. w Gołkowicach Dolnych:

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.

Część budynku objęta przebudową i nadbudową przeznaczona będzie na halę suszenia.

Program użytkowy obejmuje jedno pomieszczenie (hala suszenia).

Parametry techniczne obiektu (część objęta przebudową i nadbudową):

Kubatura		1086,0 m3

pow. zabudowy		96,1 m2

pow. użytkowa		86,2 m2

wysokość 		11,5 m

długość			12,5 m

szerokość 		8,0 m

Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Objęta przebudową i nadbudową część budynku jest obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczonej, nakrytej dachem jednospadowym, pokrytym blachą.

Dane konstrukcyjno-materiałowe.

Przegrody poziome:

- Dach: płyta warstwowa dachowa z rdzeniem poliuretanowym; płatwie stalowe IPE160; dźwigary stalowe HEA 160

- Dach istniejący: blacha trapezowa; płyty panwiowe; istniejące dźwigary (dwuteowniki IPBS-700p)

- Dach istniejący – zmiana nachylenia dachu: blacha trapezowa; łaty 5x4; kontrłaty 4x3; folia paroprzepuszczalna; krokwie 6x12; płyty panwiowe; istniejące dźwigary dachowe

Przegrody pionowe:

ściany zewnętrzne: płyta warstwowa dachowa z rdzeniem poliuretanowym; ściana ryglowa Rk 120x80x3; słupy stalowe HEA 160

Instalacje:

- Wyposażenie w instalację elektryczną (wg załączonego schematu).

Warunki udziału w postępowaniu

Doświadczenie w podobnych robotach budowlanych w ciągu ostatnich 3 lat.

- Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

| 1. | Cena w porównaniu do parametrów technicznych | 80% |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas wykonania zlecenia od daty podpisania umowy | 20% |
| 3. |  | % |
| … |  | % |

Opis sposobu przyznawania punktacji

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, a największa to 3.

Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego. O wyborze oferty decyduje najwyższa ilość punktów za wszystkie kryteria oceny.

Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał, niższą cenę, następnie ten, który wskazał krótszy termin wykonania zadania.

Informacja na temat zakresu wykluczenia

Ze składania ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo w stosunku do zamawiającego.

- Termin składania ofert

| Termin składania ofert upływa w dniu | dzień | miesiąc | rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 04 | 2016 |

- Termin realizacji zamówienia

| Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu | dzień | miesiąc | rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 06 | 2017 |

Siedzibie PPRS. „BASSO” Sp. z o.o.

33-388 Gołkowice Dolne 201

+ tel./fax: +48 18 446 32 27, +48 18 446 32 89

e-mail: firma@basso.pl

- Ofertę należy złożyć w:

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax

### Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też lub złożona osobiście u wystawcy zapytania ofertowego.

- Akceptowalne formy składania ofert:

- Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym(opis przedmiotu zamówienia),

- wartość oferty netto/brutto,

- wartość podatku VAT,

- wartość oferty netto,

- termin realizacji zamówienia,

- termin ważności oferty.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.

Dopuszczalne/niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej)

Oferty mogą zostać przesłane faksem, listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego. Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie odbioru oferty.

Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamówienia, w oparciu o informacje zawarte w instrukcji wypełniania wniosku. W zapytaniu należy wyszczególnić wszystkie przedmioty zamówienia wraz z podaniem szczegółowej specyfikacji technicznej planowanych do kupienia usług i towarów/dostaw. Zapytanie ofertowe powinno zawierać opis wszystkich wymaganych cech przedmiotu zamówienia, w szczególności: przeznaczenie i funkcje, jakie ma spełniać usługa/dostawa, dodatkowe wyposażenie, warunki dostawy, niestandardowe wykończenie.

Niepotrzebne skreślić